ZSCKR-2710/3 /2026                                                                                       Załącznik     nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego                                      w Chrobrzu   ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz,   zaprasza  do   złożenia   ofert  na   opracowanie dla  5 zadań   dokumentacji   kosztorysowej  do   przeprowadzenia  postępowania  przetargowego,  na   remont  wymienionych poniżej budowli, elementów i urządzeń budowlanych oraz budynku :

1/ Schody  i  balustrady   przed  budynkiem  szkoły

-   spocznik   przed  schodami   6,70 m  x  2,20 m

-   schody   5 szt.  wysokość stopnia  14 cm , szerokość  podnóżka 36 cm, długość 670 cm

-    nawierzchnia  schodów  betonowa   spękana,  z nierównościami

-   balustrada  metalowa  po obydwu  stronach  schodów  o  długości  9,90 m  każda

Zakres robót:   demontaż   i   montaż   nowych   schodów  i   spocznika,

demontaż   balustrady  i  montaż nowej  ze  stali   kutej

2/  Chodnik   przy  jezdni  przed  budynkiem  szkoły

Obszar pierwszy :  szerokość 2,10 m  , długość  około  100 m  zakończony z  jednego  brzegu  krawężnikiem  drogowym  z drugiej  krawężnikiem  grubości  8 cm,  wewnątrz  płyty  ażurowe

Zakres  robót:  demontaż  krawężników  i   montaż z  możliwością  wykorzystania  dobrych ,  demontaż    płyt   ażurowych,   utwardzenie podłoża,   położenie   kostki   brukowej

Obszar  drugi:  płyta  betonowa o wymiarach  14 m x  3,60 m

Zakres  robót:    demontaż istniejącej  płyty  betonowej,  wykonanie  obudowy przy oknach  do  piwnicy,  utwardzenie  terenu,  położenie krawężników i   kostki

Obszar  trzeci:   grunt  o wymiarach  8,5 m x 3,60 m

Zakres  robót:  utwardzenie  terenu ,  montaż  krawężników,  położenie  kostki

3/  Strefa  wypoczynku  dla  młodzieży -    nawierzchnia  o  wymiarach 28 m x 5,5 m

Zakres  robót:  demontaż  płyt  chodnikowych, utwardzenie  nawierzchni, montaż

krawężników, położenie  kostki  brukowej

4/  Ogrodzenie w południowej  części parku wzdłuż  ul Cichej  około  250  m.

Zakres  robót: demontaż istniejącego betonowego ogrodzenia i  montaż  nowego  z  paneli   metalowych

5/ Budynek  dozoru    ( 5 m x 5 m x  4 m wys. +  4- spadowy  dach)

Zakres   prac:  remont elewacji  metodą stosowana przy roboty budowlanych w zakresie budynków o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej , wymiana dachu,  montaż  orynnowania,  wykonanie  opaski, odnowienie  stolarki  okiennej   i  drzwiowej.

Dokumentacja  winna  zawierać:

- Przedmiar  robót

- Kosztorys  inwestorski

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

  Zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu (RMS).

  Specyfikacje techniczne (STWiOR).